Дата проведення уроку: 06.05.2020р

Група: МШ-5

Професія:  лицювальник –плиточник.

Майстер в/н :Попроцька Н.Ю. вайбер -0677921174

Ел.почта:natali.poprotskay@gmail.com

Урок №20

Модуль :ЛП-3(2-3)2. Прості роботи під час облицювання поверхонь плитками .

Складовий наччальний модуль :ЛП-3(2-3).2.1 Облицювання вертикальної поверхні.

Тема Уроку:Заповнювати шви розчином та сухими сумішами для швів між плиткою

Мета уроку:

Навчальна:формувати  знання  та уміння  учнів при виконанні робіт з затиранням швів розчином та сухими сумішами .

Розвиваюча:розвивати логічне мислення ,самостійність і творчість учнів по затиранню швів розчином та сухими сумішами .

Дидактичнезабезпечення уроку:

- картки–завдання  для повторення пройденого матеріалу

- опорні конспекти, інструкційно- технологічна карта,  відеоролик.

Структура уроку:

- Повторення пройденого матеріалу8.00 – 9.30:

Для  відновлення опорних знань для усвідомленого формування вмінь та навичок необхідно переглянути картки-завдання  та в письмовому вигляді дати відповіді на питання :

1.Як підготовити плитку до укладання?

2.Як укладають плитку на вертикальну поверхню?

3.Що таке маячна плитка?

4.Назвітьтехнологічну  послідовність облицювання вертикальної поверхні?

5.Як закріпляють і натягують шнур –причалку?

- Пояснення нового матеріалу    9.30  - 13.00

  - Інструктаж з ОП та БЖД

Вимоги безпеки перед початком роботи

-Суворе дотримання правил техніки безпеки запобігає травматизму під час затирання швів розчинами та сухими сумішами .

- Лицювальник перед початком виконання робіт оглядає робоче місце, прибирає необхідні матеріали, перевіряє справність інструментів, пристроїв, оглядає спецодяг.

- Забороняється торкатися електропроводів і кабелів.

- Затирання швів розчинами та сухими сумішами виконуються  в цупких рукавицях.

- Затирання на основі розчину та сухих сумішей можуть викликати запалення очей . При роботі з ними користуйтеся респіратором ,захистними окулярами.

Вимоги безпеки під час роботи:

- Для проходу на робоче місце учні повинні використовувати обладнані системи доступу.

- Очищення підлягаючих монтажу елементів будівельних конструкцій від бруду й пилу варто здійснювати до їхнього підйому. При стропуванні будівельних конструкцій монтажники зобов'язані виконувати вимоги "Типової інструкції з охорони праці для учнів".

Організація робочого місця:

Технологія затирання швів однакова для настінного і плитки для підлоги. Існує 3 способи заповнення та оформлення швів, серед яких вибирають найбільш зручний.

спосіб №1

- Набирають на шпатель для нанесення затірки невелику кількість суміші.

- Заповнюють шви.

- Беруть затиральну терку і встановлюють її на плитці під кутом 30 °.

- Пересуваючи тертку по діагоналі, з рівномірним натиском розподіляють суміш в швах. Таким чином проходять по всій площі 2-3 рази.

Це спосіб хороший тим, що дозволяє контролювати щільність швів. Чим сильніше натиск на терку, тим активніше із суміші виділяється волога. Її втрата забезпечує щільність шару в зазорах між плитками.

спосіб №2

При цьому способі заповнення щілин працюють двома руками. В одну беруть чистий гумовий шпатель, в іншу - другий з розчином (можна використовувати металевий). Одним інструментом заповнюють шви сумішшю, другим - прибирають надлишки. Цей спосіб не настільки легкий у виконанні, як попередній. Буде потрібно якийсь час потренуватися працювати двома руками. Орієнтуються на підказки майстрів:

- всі рухи потрібно виконувати з однаковим натиском;

- суміш роблять середньої густини (в цьому випадку вона буде більш щільно заповнювати зазори);

- якщо використовують епоксидну затірку, беруть 2 шпателя з металевим лезом, якими простіше наносити цю в'язку і щільну суміш.

- При цьому способі затирання спостерігається виражена усадка висохлого розчину швів. Тому потрібно повторно виконати затірку. У перший раз суміш наносять по горизонталі, в другій - по вертикалі.

- спосіб №3

- У цьому способі затирка у ванну кімнату повинна бути середньої густоти. Сумішшю наповнюють поліетиленовий пакет зі зрізаним куточком. Поступово видавлюючи розчин, заповнюють їм щілини. Процес роботи багато в чому нагадує оформлення тортів за допомогою кондитерського шприца. Цей спосіб затирання найбільш зручний для приміщень з пористої плиткою.

Переглянути відеоролик за посиланням:

https://youtu.be/flYTJaEslG4

3.Закріплення нового матеріалу13.00-14.30

Дайте відповіді на запитання.

1.Які ви знаєте вимоги з охорони праці перед початком затирання швів?

2.Які існують вимоги до інструменту?

3.Як заповнюють шви між плитками?

4.Які є способи затирання швів між плитками?

5.Який інструмент використовують при затиранні швів між плиткою?

4.Домашне завдання

Скласти кросфорд на тему :»Затирання швів розчином та сухими сумішами»

Відповіді надсилати :

30.04.2020р з 13-14.30

На вайбер :0677921174