Дата проведення уроку: 12.05.2020 року.

Професія-монтажник гіпсокартонних конструкцій.

Група-МГШМ-12.

Майстер виробничого навчання Кіяшко О.М., ел.пошта: ekiasko53@gmail.com.

УРОК № 20

Назва навчального модуля МГК 3.3: «Монтаж прямолінійних гіпсокартонних

перегородок».

Складовий навчальний модуль 3.3.2: «Монтаж прямолінійних перегородок

середньої складності».

Тема уроку:  Монтаж електричних розводок, кабелів, кріплення розподільних

коробок, коробок для розеток вимикачів до обшивок.

Мета уроку: навчальна-формування знань, вмінь учнів при монтажі електричних

розводок, кабелів, кріпленні розподільних коробок, коробок для

розеток, вимикачів до обшивок.

Дидактичне забезпечення уроку: Завдання №1. Завдання №2. Опорний конспект,

технологічна карта, інструкційно-технологічна карта. Завдання №3,

відео.

СТРУКТУРА  УРОКУ:

1. Повторення пройденого матеріалу:  800-930.

а) відповісти письмово в зошиті та надіслати 12.05.2020 року до 930 год. на

ел.пошту: ekiasko53@gmail.com.

Завдання №1

Допишіть речення (вставте пропущені слова):

1.Встановити і закріпити ______________ напрямні профілі каркаса перегородок до

міжповерхових перекриттів з кроком ______________________________________.

2.Крайні дюбелі розміщують на відстані ________ від перекриттів.

3.Якщо висота перегородки перевищує довжину гіпсокартонних плит, то в місцях

стиків ГКЛ по висоті необхідно закріпити до стояків каркаса __________________.

4.При кріпленні другого шару ГКП слід виконувати шурупами-саморізами

завдовжки ________, з кроком ____________________________________________.

5.Третій шар ГКП прикручують до металевого каркаса шурупами завдовжки ______,

із кроком ____________.

6.Шви третього шару ГКП шпарують _______________________________________.

Загальна кількість балів за завдання №1- (6 питань по 0,3 б) -1,8 б.

Завдання №2

(за правильну відповідь 2,0 б).

б) Дайте відповідь на запитання (письмово) та надіслати 12.05.2020 року

до 930 год. на  ел.пошту: ekiasko53@gmail.com:

Технологічна послідовність операцій при монтажі перегородки середньої

складності W113.

(загальна кількість балів за завдання №2 – 2,0 б).

2. Пояснення нового матеріалу:

а) інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності: повинні працювати в спецодязі (головне вбрання, взуття на гумовій подошві, рукавиці, комбінезон, сорочка з довгим рукавом); засоби індивідуального захисту; інструменти, пристрої, інвентар, обладнання –в справному стані; при роботі з електроінструментом забороняється торкатися частини, яка обертається;  після закінчення роботи інструмент від’єднати від електромережі; забороняється перегинати і розтягувати електропровід;

б) організація робочого місця: на робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і матеріалів. Інструменти розташовують так, щоб не доводилось робити зайвих рухів. Помости розташовують так, щоб можна було виконати більший обсяг робіт;

в) опис технологічного процесу: у разі розташування в порожнинах гіпсокартонних конструкцій гнучких електричних проводів у стінах металевих стоякових профілів використовують просікання. Відгинання ділянок просікань виключають пошкодження проводів гострими краями отворів як у процесі прокладання, так і при монтажних роботах з використанням клемних планок.

Для захованої проводки, що прокладається в порожнинах перегородок, монтують розподільні коробки та коробки для розеток і вимикачів, виготовлені з поліхлорвінілу. Кріплення цих коробок до обшивання роблять за допомогою відкидних металевих планок, які щільно притискаються до обшивання зі зворотного боку гіпсокартонної плити.

Отвори в ГКП для встановлення різних приладів електропроводки попередньо розмічають за допомогою олівця, рівня, рулетки і висвердлюють електродрилем зі спеціальною насадкою у вигляді фрези. Зазвичай діаметр отвору в гіпсокартонній обшивці повинен перевищувати діаметр коробки не більше ніж на 3 мм. Пластмасові розпаяні коробки встановлюють в отвори, висвердлені в гіпсокартонній обшивці так, щоб забезпечити щільне примикання коробки до гіпсокартону і заповнення отворів для пропускання проводів ущільнювальними мастиками.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

на тему «Монтаж коробок для розеток».

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

1.Одягніть спецодяг.

ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ

3.Виконайте монтаж електропроводів.

4.Виконайте розмітку поверхні.

5.Висвердлять отвір.

6.Встановіть короб в отвір.

7.Ущильніть отвір між коробом і поверхнею мастикою.

8.Безпечні умови праці при виконанні робіт.

Обов’язково подивитись відео за посиланням:

https://youtu.be/4sXZRvx1wok ;

https://youtu.be/HjJT97JQVVk;

https://vk.com/video-40583386_162873821?t=7m7s

3. Закріплення нового матеріалу: 1200-1330.

- відповісти письмово в зошиті на питання та надіслати 12.05.2020 року до 1330

год. на ел.пошту: ekiasko53@gmail.com.

Завдання №3.

А)  за порядковим номером напишіть назву операції яка зображена:

1._______________(0,1 б)    2.________________(0,2 б)   3.______________(0,1 б)

4._______________(0,1 б)    5.________________(0,1 б)   6._________________(0,1 б)

7._______________(0,2 б)     8._________________(0,1 б)  9.________________(0,2 б)

Б)  Дайте повну відповідь на запитання:

- технологія монтажу коробок для розеток (1,0 б);

- монтаж електричних проводів  (1,0 б);

Загальна кількість балів за завдання №3 -4,3 б.

4.Домашнє завдання: законспектувати коротко тему: О. Ю. Старченко,  Д. В. Гулін

«Технології схого будівництва», стор. 92-93, відповіді на завдання №1, №2, №3

надіслати  12.05.2020 р. до 1330 на електронну пошту вище вказану.