Дата проведення уроку: 15.05.2020 року.

Професія-столяр будівельний.

Група-С-11.

Майстер виробничого навчання Кіяшко О.О., ел.пошта: ekiasko53@gmail.com.

УРОК № 28

Тема програми №4. «Оброблювання деревини механізованим способом».

Тема уроку: «Відпрацювання основних прийомів роботи з шуруповертом».

Мета уроку: навчальна-формування знань учнів при відпрацюванні основних

прийомів роботи з шуруповертом.

Дидактичне забезпечення уроку: завдання №1, завдання №2, опорний конспект,

технологічна карта, навчальний елемент, відео.

СТРУКТУРА  УРОКУ:

1. Повторення пройденого матеріалу:  800-930.

Відповісти письмово в зошиті та надіслати 15.05.2020 року до 930 год. на

ел.пошту: ekiasko53@gmail.com.

Завдання №1

А) За порядковим номером підпишіть назву і  будову електроінструменту:

1.____________________  2._______________________  3.____________________

Б) за порядковим номером підпишіть назву виконуваної операції:

1.__________________  2._____________________  3.____________________

4.__________________   5._____________________   6.____________________

В) дайте повну відповідь на запитання:

-організація робочого місця столяра будівельного;

-безпечні умови праці при виконанні робіт з електроінструментом.

(загальна кількість балів за завдання №1 – 3,0 б).

2. Пояснення нового матеріалу:

а) інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності: повинні працювати в спецодязі (головне вбрання, взуття на гумовій подошві, рукавиці, комбінезон, сорочка з довгим рукавом); інструменти, пристрої, інвентар, обладнання –в справному стані; при роботі з електроінструментом забороняється торкатися частини, яка обертається;  після закінчення роботи інструмент від’єднати від електромережі; забороняється перегинати і розтягувати електропровід;

б) організація робочого місця: на робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і матеріалів. Інструменти розташовують так, щоб не доводилось робити зайвих рухів. Помости (при необхідності) розташовують так, щоб можна було виконати більший обсяг робіт;

в) опис технологічного процесу: у загальному випадку шуруповерт складається з наступних конструктивних елементів:

- корпусу;

- патрона;

- кнопки включення;

- перемикача напрямку обертання електродвигуна (реверса);

- регулятора швидкості (кількості обертів);

- кнопки блокування включення;

- регулятора сили затяжки (перемикача величини крутного моменту).

Ряд моделей додатково оснащений підсвічуванням, яка конструктивно реалізується різними способами. Не у кожного виробу є регулятор швидкості і кнопка блокування включення. У мережевих електрошуруповерт є шнур живлення, а у акумуляторних замість нього встановлено накопичувач заряду.

Корпус електроінструменту найбільш часто виготовляють із пластику, набагато рідше - із сплавів різних металів. Для зручності зазвичай він складається з 2-х половинок. Усередині корпусу знаходяться такі головні деталі:

- електродвигун (постійного або змінного струму);

- плата;

- конденсатор;

- редуктор;

- муфта.

## Пристрій і принцип роботи шуруповерта

За способом харчування шурупокрути діляться на два різновиди:

- мережеві, що підключаються до мереж напругою 220 V;

- акумуляторні, що використовують енергію накопиченого заряду.

Останнім часом з'являються також інструменти з комбінованим способом харчування. Вони поєднують у собі всі переваги обох різновидів.

## Виконання зміни насадок:

поміняти насадку на шуруповерт не складає особливих труднощів. Інструмент може бути оснащений патроном швидкозатискного типу або під ключ. Замінюють оснащення в обох випадках подібним чином. Щоб витягнути свердло з шуруповерта з швидкозажимним патроном і вставити нове або інший вид оснащення необхідно:

- спочатку підбирають біту під розмір капелюшки і тип прорізу на ній (хрестова, пряма або інша) або свердло потрібного діаметру, відповідне матеріалу, в якому необхідно створювати отвір;

- розкручують патрон проти годинного напрямку;

- по центру, між розведеними кулачками, встановлюють обрану різновид оснастку;

- обертаючи гільзу патрона по ходу годинникової стрілки, затискають насадку.

Витягнути свердло з шуруповерта (або іншу насадку) можна, тримаючи однією рукою за рухому частину патрона, а другий натискаючи пускову кнопку. Тільки попередньо слід перемкнути напрям обертання на розкручування.

Коли дриль-шуруповерт оснащена патроном під ключ, тоді, щоб змінити оснастку надходять так:

- вставивши ключ в поглиблення для нього, розкручують патрон;

- встановлюють насадку;

- затискають її, обертаючи ключ по ходу годинникової стрілки.

Правильне використання, обслуговування та зберігання електроінструменту продовжить по максимуму термін його служби.

## Сфера застосування шуруповерта:

правильно користуватися шуруповертом - це значить виконувати з його допомогою тільки ті операції, які вказує у експлуатаційній інструкції виробник даного виробу. Основними (за призначенням) для цього інструменту є такі види робіт:

- вкручування або викручування кріплень різних видів, включаючи затягування і розкручування болтів з гайками;

- свердління отворів у різних по твердості матеріалах.

ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ

1.Одягніть спецодяг.

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Виконайте роботу шуруповертом.

Вкручування саморізів у дерев’яний вироб.

Викручування саморізів із дерев’яного вироба.

Свердління отворів в дерев’яних виробах.

4.Безпечні умови праці при виконанні робіт

столяра будівельного.

НАВЧАЛЬНИЙ    ЕЛЕМЕНТ

НАЗВА :                                 Прийоми роботи з шуруповертом.

ПРОФЕСІЯ :                        Столяр будівельний.

КОД :                                          7124

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Прийоми роботи з шуруповертом» Столяр будівельний | КОД : 7124 Стор. 2 |
| --- | --- | --- |

МЕТА :

Вивчивши даний навчальний елемент ви будете взмозі :

- виконувати самостійно виконувати вкручування і викручування саморізів, свердління отворів.

Матеріально-технічне забезпечення

| КІЛЬКІСТЬ | НАЗВА |
| --- | --- |
| 30 м2 15 3000 шт 15 15 15 | Деревина Шуруповерт Саморізи Свердло Технологічна карта Опорний конспект |

Зв'язані модульні елементи

1. Комплект столяра будівельного.

2. Організація робочого місця.

3. Монтаж віконних і дверних блоків.

4.Безпечні умови праці при виконанні робіт столяра будівельного.

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Прийоми роботи з шуруповертом» Столяр будівельний | КОД : 7124 Стор. 3 |
| --- | --- | --- |

1. Одягніть спецодяг: комбінезон,

головне вбрання, рукавиці,

робоче взуття.

2. Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Візьміть в одну руку саморіз.

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Прийоми роботи з шуруповертом» Столяр будівельний | КОД : 7124 Стор. 4 |
| --- | --- | --- |

4.Візьміть в другу руку шуруповерт.

5. Приставити саморіз до виробу

і вкрутити шуруповертом.

6. Натиснутивши на реверс шуруповерта

викрутіть саморіз із дерев’яного

вироба.

7.Вставити в шуруповерт свердло

і висвердліть отвір в дерев’яному

виробі.

При виконанні робіт дотримуйтесь безпечних умов праці

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Прийоми роботи з шуруповертом» Столяр будівельний. | КОД : 7124 Стор. 5 |
| --- | --- | --- |

ТЕСТОВЕ   ЗАВДАННЯ

| ЗМІСТ ТЕСТУ | Відповідь учня | Відмітка майстра Знає, вміє Не знає, не вміє |
| --- | --- | --- |
| Визначити правильні варіанти відповідей : 1Яким електроінструментом вкручують саморізи в дерев’яні вироби: а) перфоратор; б) шуруповертом; в) машинкою фірми «Макіта». 2.Натиск на інструмент повинен бути; а) сильний; б) слабкий. 3. Виконайте : - виконайте вкручування, викручування саморізів, свердління отворів в дерев’яному виробі. |  |  |

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

на тему: «Замінювання насадки з швидкозажимним патроном»

| ЕСКІЗ | ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС |
| --- | --- |
|  | - Одягніть спецодяг. - Організуйте робоче місце. - Підготуйте інструмент і матеріал. - Щоб замінити насадку з швидкозажимним патроном необхідно: - -спочатку підібрати біту під розмір - капелюшки і тип прорізу на ній (хрестова - пряма або інша) або свердло потрібного - діаметру, відповідне матеріалу, в якому - необхідно створювати отвір; - -розкрутити патрон проти годинникового - напрямку; - -по центру, між розведеними кулачками, - встановіть обраний різновид оснастки; - -обертаючи гільзу патрона по ходу - годинникової стрілки, затисніть насадку. |
| СКЛАД РОБІТ | ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ |
| 1.Організація робочого місця. 2.Підготовка інструменту і матеріалу. 3.Підбір біти. 4.Розкручування патрона. 5.Встановлення оснастки. 6.Закріплення насадки. | 1.На робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і матеріалів. 2.Інструменти і матеріали розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів. 3.Робоче місце повинно бути добре освітлене природнім світлом, провітрюватись. |
| ІНСТРУМЕНТ І МАТЕРІАЛ | БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ |
| 1.Шуруповерт. 2.Насадки ( біта, свердло тощо). | 1.Спецодяг. 2.Інструмент повинен бути в справному стані. 3.Під час роботи забороняється натягувати і перегинати кабелі електроінструментів (якщо він провідний). 4.Забороняється торкатися частини, яка обертається. |
| ОЦІНКА ЯКОСТІ |  |
| Насадки повинні бути щільно з’єднані з шуруповертом. |  |

Обов’язково подивитись відео за посиланням: https://youtu.be/Ndttua5k4Tc

3. Закріплення нового матеріалу: 1200-1330.

Завдання №2.

Відповісти письмово в зошиті, окремо виписати ключове слово (по вертикалі) та

надіслати  15.05.2020 року до 1330 год. на ел.пошту: ekiasko53@gmail.com.

КРОСВОРД

|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По горизонталі:

1. Його вкручують в деревину.

2. Інструмент, який використовують при розмітці деревини.

3. Одна із складових частин перфоратора, електродриля.

4. Одна з головних деталей шуруповерта, яка знаходиться в середині корпусу.

5. Те, що з’єднує електроінструмент з електромережею.

6. Засіб індивідуального захисту.

7. Одне із основних призначень шуруповерта.

8. Одна із видів насадок.

9. Контрольно-вимірювальний інструмент.

10.Що залишається в дерев’яному виробі після свердління.

Загальна кількість балів за завдання № 2- 4,0 б.

4.Домашнє завдання: законспектувати тему, відповіді на завдання №1, №2,

надіслати  15.05.2020 р. до 1330 на електронну пошту вище вказану.