Дата проведення уроку: 22.05.2020 року.

Професія-столяр будівельний.

Група-С-11.

Майстер виробничого навчання Кіяшко О.О., ел.пошта: ekiasko53@gmail.com

УРОК № 30

Тема програми №5. «Виконання столярних з’єднань».

Тема уроку: «Виробітка кутових кінцевих елементів столярних з’єднань».

Мета уроку: навчальна-формування знань, умінь учнів при виготовленні кутових

кінцевих елементів столярних з’єднань.

Дидактичне забезпечення уроку: завдання №1, завдання №2, опорний конспект,

технологічна карта, інструкційно-технологічна карта.

СТРУКТУРА  УРОКУ:

- Повторення пройденого матеріалу:  800-930.

Відповісти письмово в зошиті та надіслати 22.05.2020 року до 930 год. на

ел.пошту: ekiasko53@gmail.com

Завдання №1

Дайте повну відповідь: технологія забивання цвяхів в деревину з описом організації робочого місця і безпекою праці.

Загальна кількість балів за завдання №1- 2,0 б.

- Пояснення нового матеріалу:

а) інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності:

- повинні працювати в спецодязі (головне вбрання, взуття на гумовій подошві,

рукавиці, комбінезон, сорочка з довгим рукавом);

- інструменти, пристрої, інвентар, обладнання –в справному стані;

- при роботі з електроінструментом забороняється торкатися частини, яка обертається;  - після закінчення роботи інструмент від’єднати від електромережі;

- забороняється перегинати і розтягувати електропровід;

- на місцях погрузки і вигрузки пиломатеріалів повинно бути пристосування, яке

виключає розвал пиломатеріалів.

б) організація робочого місця:

- на робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і

матеріалів.

- Інструменти розташовують так, щоб не доводилось робити зайвих рухів.

- Помости (при необхідності) розташовують так, щоб можна було виконати більший

обсяг робіт;

в) опис технологічного процесу: перш ніж приступити до роботи необхідно одягти спецодяг, організувати робоче місце, підготувати інструмент. Після необхідно виконати розмітку кутового на відкритий наскрізний одинарний шип УК-1 для брусків товщиною 42 і шириною 65 мм. Для з’єднання УК-1 S1 =0,4 S0; S2=0,5 (S0- S1), де S0-товщина бруска, рівна 42 мм. Товщина шипа S1=0,4 S0 =0,4Х42=16,8 (округлено приймається рівним 16 мм), S2 =0,5 (42-16)=13 мм.

Шипи та провушини можна розмічати використовуючи шаблони , за допомогою яких на торець бруска наносять риски. Запилюють шипи і провушини лучковою пилою точно, так як перекос шипа призведе до перекосу виробу. При виробітку шипів пилять тільки з лицьової сторони рисок, а при виробітку провушин-з внутрішньої.

На початку пиляння для швидкого углублення пилу ставлять  на ребро під кутом 15-200  і, зробив кілька рухів на себе, без натиску углубляють пилу, після чого пилять рівномірно без натиску і ривків. Після запилювання зрізають заплечики.  Провушину після запилювання видовбують долотом з киянкою і зачищають стамескою.

Малюнок №1а.

Малюнок №1б.

а- шип; б- провушина.

ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ

до плану уроку в/н на тему: «Виробітка кутових кінцевих елементів столярних з’єднань»

1.Одягніть спецодяг.

4.Виконайте зарізання шипів.

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Виконайте розмітку деревини.

5.Виконайте видовбування провушин і зберіть з’єднання.

6.Безпечні умови праці при виконанні робіт.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Інструкційно-технологічна карта

Обов’язково подивитись відео за посиланням: https://youtu.be/RGTS8fTj_DY

- Закріплення нового матеріалу: 1200-1330.

Завдання №2.

Відповісти письмово в зошиті на питання та надіслати  22.05.2020 року до 1330 год.

на ел.пошту: ekiasko53@gmail.com

- Яким інструментом запилюють шипи і провушини?

- Який інструмент використовують при довбанні деревини?

- В якому напрямку виконують рубання деревини?

- За чим необхідно слідкувати при пилянні деревини?

- Що необхідно зробити для швидкого углублення пили?

- Безпечні умови праці при виконанні кутових кінцевих елементів столярних з'єднань.

Загальна кількість балів за завдання № 2- 5,0 б.

4.Домашнє завдання: законспектувати тему в зошиті, відповіді на завдання №1, №2,

надіслати  22.05.2020 р. до 1330 на електронну пошту вище вказану.