Дата проведення уроку: 27.05.2020 року.

Професія-монтажник гіпсокартонних конструкцій.

Група-МГШМ-12.

Майстер виробничого навчання Кіяшко О.М., ел.пошта: ekiasko53@gmail.com

УРОК № 31

Назва навчального модуля МГК 3.5: «Шпаклювання, ремонт швів і обшивок із

гіпсокартону».

Складовий навчальний модуль 3.5.1: «Шпаклювання швів і головок шурупів і

обшивок із гіпсокартону».

Тема уроку: Шпаклювання внутрішніх і зовнішніх кутів обшивок.

Мета уроку: навчальна-формування знань, вмінь учнів при шпаклюванні внутрішніх

і зовнішніх кутів обшивок.

Дидактичне забезпечення уроку: завдання №1, Завдання №2, опорний конспект,

інструкційно-технологічна карта, навчальні елементи, відео.

СТРУКТУРА  УРОКУ:

1. Повторення пройденого матеріалу:  800-930.

Письмово в зошиті дайте відповіді на питання та надіслати їх  27.05.2020 року до

0930 год. на ел.пошту: ekiasko53@gmail.com

ЗАВДАННЯ №1

А) Допишіть речення (вставте пропущенні слова - (1,5 б):

- Фаски знімають на ______________ товщини гіпсокартонних листів.

- Шпаклювальну масу на стики ГКЛ наносять________________________________.

- Після висихання накривного шару виявлені нерівності слід усунути за дапомогою

______________________________________________________________________.

Б) З поданих слів складіть речення (при необхідності змінити закінчення в словах) - (1,5 б):

1. Стик, шов, ГКЛ, технологія, це, нова, заповнення, шпарування.

2. Швах, видалення, після, або, переробка, що, залишився, шпарування, надлишки, у,

закінчення, швів, підлягає, не, матеріал, після.

Загальна кількість балів за тестове завдання - 3,0 б.

2. Пояснення нового матеріалу:

а) інструктаж з охорони праці і безпеки життєдіяльності:

- повинні працювати в спецодязі (головне вбрання, взуття на гумовій подошві,

рукавиці, комбінезон, сорочка з довгим рукавом);

- засоби індивідуального захисту;

- інструменти, пристрої, інвентар, обладнання –в справному стані;

- забороняється торкатися частини електроінструменту яка обертається;

- забороняється розтягувати і перегинати електропровід;

- після закінчення роботи з електроінструментом обов’язково від’єднати його від

електромережі;

б) організація робочого місця:

- на робочому місці не повинно бути будівельного сміття, зайвих інструментів і

матеріалів.

- Інструменти розташовують так, щоб не доводилось робити зайвих рухів.

- Помости розташовують так, щоб можна було виконати більший обсяг робіт;

в) опис технологічного процесу: Приміщення в якому виконуються будівельні роботи, повинно бути просторовим, світлим, добре провітрюватись. Інструменти розташовують зручно, щоб не доводилось робити зайвих рухів .

Налити в ємність необхідну кількість води (згідно інструкції) засипати відміряну кількість шпаклівки і перемішати ретельно до однорідної маси.

Опорядження внутрішніх кутів обшивок: берем в руку металевий шпатель, набираєм порцію шпаклівки і наносимо на внутрішній кут (грунтовний шар), далі берем необхідного розміру армувальну стрічку і притискуємо її до кута. Після наносимо накривной шар шпаклівки.  Під армувальною стрічкою не повинно бути бульбашок.

Опорядження зовнішніх кутів обшивок: берем в руку металевий шпатель, набираєм порцію шпаклівки і наносимо на зовнішній кут (грунтовний шар) обшивки, далі берем необхідного розміру металевий кутник (алюмінієзовану стрічку)  і притискуємо його до кута. Після наносимо накривной шар шпаклівки.  Залишки шпаклювальної маси знімаємо за допомогою шпателя. Поверхня між кутом і кутником повинна бути заповнена суцільно.

Шліфування кутів: берем в руку шліфувальний пристрій з сіточкою притискуємо його до кута  і вертикальними рухами пересуваємо знизу в гору, згори вниз.

ОПОРНИЙ  КОНСПЕКТ

«Шпаклювання внутрішніх і зовнішніх кутів обшивок»

1.Одягніть спецодяг.

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Прогрунтуйте зовнішні і внутрішні кути обшивок.

5.Шпаклювання кутів.

4.Приготуйте шпаклівку «Фугенфюллер» (ємність з нержавіючої сталі).

Зовнішніх

Внутрішніх

-нанесення грунтовного

шару шпаклівки;

-накладання алюмінієвого

профілю (алюмінізованої

стрічки);

-нанесення накривного шару шпаклівки.

-нанесення грунтовного

шару шпаклівки;

-накладання армувальної

стрічки (паперової);

-нанесення накривного

шару шпаклівки.

6.Безпечні умови праці при виконанні робіт.

НАВЧАЛЬНИЙ    ЕЛЕМЕНТ

НАЗВА :                        Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок.

ПРОФЕСІЯ :                Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

КОД :                                  7129

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 2 |
| --- | --- | --- |

МЕТА :

Вивчивши даний навчальний елемент ви будете взмозі :

- виконувати самостійно шпаклювання внутрішніх кутів обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення

| КІЛЬКІСТЬ | НАЗВА |
| --- | --- |
| 200 м 42 21 200 кг 50 л 10 10 | Армувальна стрічка Ємність для води, шпаклівки Малярний міксер Шпаклювальна розчинова суміш Вода Технологічна карта Опорний конспект |

Зв'язані модульні елементи

1. Комплект монтажника гіпсокартонних конструкцій.

2. Організація робочого місця.

3. Інструменти і матеріали для виконання гіпсокартонних робіт.

4.Заповнення швів між ГКЛ.

5.Шпаклювання поверхонь.

6.Безпечні умови праці при виконанні робіт монтажника

гіпсокартонних конструкцій.

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 3 |
| --- | --- | --- |

1. Одягніть спецодяг: комбінезон,

головне вбрання, рукавиці,

робоче взуття.

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Приготуйте шпаклювальну суміш.

Після приготування шпаклівка повинна бути однорідною.

4.Нанесіть грунтовний шар

шпаклівки в кут

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ: | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 4 |
| --- | --- | --- |

5.Прікріпіть (втискуючи)

армувальну стрічку в шов.

Армувальну стрічку краще використовувати паперову.

Між шаром шпаклівки і стрічкою не повинно бути бульбашок.

6.Нанесіть накривний шар шпаклівки .

7.Прошліфуйте кут.

Поверхню кута шліфують після повного висихання накривного шару.

При виконанні робіт дотримуйтесь безпечних умов праці

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ : | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 5 |
| --- | --- | --- |

ТЕСТОВЕ   ЗАВДАННЯ

| ЗМІСТ ТЕСТУ | Відповідь учня | Відмітка майстра Знає, вміє Не знає, не вміє |
| --- | --- | --- |
| Визначити правильні варіанти відповідей : 1.Яку стрічку використовують для опорядження кутів: а) металевий кутник; б) паперову; в) малярну. 2.Чого не повинно бути між стрічкою і шаром шпаклівки: а) простору; б) бульбашок; в) грудочок. 3. Виконайте : - виконайте опорядження внутрішніх кутів обшивок. |  |  |

НАВЧАЛЬНИЙ    ЕЛЕМЕНТ

НАЗВА :                        Шпаклювання зовнішніх кутів обшивок.

ПРОФЕСІЯ :                Монтажник гіпсокартонних конструкцій.

КОД :                                  7129

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання зовнішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 2 |
| --- | --- | --- |

МЕТА :

Вивчивши даний навчальний елемент ви будете взмозі :

- виконувати самостійно шпаклювання зовнішніх кутів обшивок.

Матеріально-технічне забезпечення

| КІЛЬКІСТЬ | НАЗВА |
| --- | --- |
| 400 м/пг 42 21 200 кг 50 л 10 10 | Металевий кутник Ємність для води, шпаклівки Малярний міксер Шпаклювальна розчинова суміш Вода Технологічна карта Опорний конспект |

Зв'язані модульні елементи

1. Комплект монтажника гіпсокартонних конструкцій.

2. Організація робочого місця.

3. Інструменти і матеріали для виконання гіпсокартонних робіт.

4.Заповнення швів між ГКЛ.

5.Шпаклювання внутрішніх кутів обшивок.

6.Безпечні умови праці при виконанні робіт монтажника

гіпсокартонних конструкцій.

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання зовнішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 3 |
| --- | --- | --- |

1. Одягніть спецодяг: комбінезон,

головне вбрання, рукавиці,

робоче взуття.

2.Підготуйте інструмент і матеріал.

3.Приготуйте шпаклювальну суміш.

Після приготування шпаклівка повинна бути однорідною.

4.Нанесіть грунтовний шар

шпаклівки на кут.

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ: | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання зовнішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 4 |
| --- | --- | --- |

5.Встановіть металевий кутник.

Між шпаклівкою і металевим кутником не повинно бути простору.

6.Нанесіть накривний шар шпаклівки .

7.Прошліфуйте кут.

Поверхню кута шліфують після повного висихання накривного шару.

При виконанні робіт дотримуйтесь безпечних умов праці

| НАЗВА : ПРОФЕСІЯ : | НАВЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ «Шпаклювання зовнішніх кутів обшивок» Монтажник гіпсокартонних конструкцій | КОД : 7129 Стор. 5 |
| --- | --- | --- |

ТЕСТОВЕ   ЗАВДАННЯ

| ЗМІСТ ТЕСТУ | Відповідь учня | Відмітка майстра Знає, вміє Не знає, не вміє |
| --- | --- | --- |
| Визначити правильні варіанти відповідей : 1.Коли шліфують кут: а) після висихання шпаклівки; б) після тужавлення шпаклівки; в) не шліфують. 2.Чого не повинно бути між кутником і шаром шпаклівки: а) простору; б) бульбашок; в) грудочок. 3. Виконайте : - виконайте опорядження зовнішніх кутів обшивок. |  |  |

Інструкційно-технологічна карта

Обов’язково подивитись відео за посиланням: https://youtu.be/FSS_Vp8q7qQ

3. Закріплення нового матеріалу: 1200-1330.

- відповісти письмово в зошиті  на питання та надіслати  27.05.2020 року до 1330

год. на ел.пошту: ekiasko53@gmail.com

Завдання №2.

1.В чому різниця між опорядженням завнішніх і внутрішніх кутів (0,5 б).

2.Що не повинно залишитись між кутом і кутником (0,5 б).

3.Чого не повинно бути між армувальною стрічкою і кутом (0,5 б).

4.Якою повинна бути поверхня кутів після шліфування  (0,5 б).

5.Догляд за інструментами після роботи (0,5 б).

З’єднайте стрілочками відповідність слів у стовпчиках (1,5 б)

Армувальна стрічка                       Шпаклівка

«Фугенфюллер»                             Внутрішній кут

Наждачний папір                           Зовнішній кут

Металевий кутник                  Шліфувальний пристрій

Загальна кількість балів за завдання №2 –4,0 б.

4.Домашнє завдання: законспектувати коротко тему: О. Ю. Старченко «Технології

сухого будівництва» стор.155, відповіді на завдання №1, завдання №2  надіслати

27.05.2020 р. до 1330 на електронну пошту  вище вказану.