Дата проведення уроку  29. 05. 2020 р.

Професія:  «Штукатур.»

Група: МГШМ – 22.

Майстер в/н:   Гончаренко Світлана  Михайлівна      вайбер  096-25-18-113.

Урок  в/п № 11.

Тема уроку: «Суцільне вирівнювання поверхонь».

Мета уроку:

навчальна: формування знань при суцільному вирівнюванні поверхонь.

Дидактичне забезпечення уроку: опорні  конспекти, інструкційно-технологічна кар-

та, навчальні  елементи, відеоролик,  + силка.

Структура  уроку:

1. Повторення пройденого матеріалу 08:00 - 09:30 год.

(надати письмово відповіді на поставлені запитання, відповіді  надсилати  на

вайбер до 09:30 год.)

- яким інструментом виконують простукування поверхні? Який звук якщо штука-турка неміцна;

- якщо на поштукатуреній поверхні є дефектні місця, що необхідно зробити;

- послідовність приготування вапняного розчину; його густина для кожного шару поліпшеної штукатурки;

- що зробити необхідно для кращого зчеплення розчину з поверхнею;

- що утворюється коли вапно залити водою;

- безпечні умови праці під час роботи на висоті;

- безпечні умови праці при роботі з електроінструментом;

- безпечні умови праці під час роботи з будівельними розчинами.

2. Пояснення нового матеріалу 09:30 – 13:00 год.

* Інструктаж з ОП та БЖД.

- працювати слід в спецодязі (комбінезон або костюм, взуття на гумовій підошві, го-ловне вбрання, рукавиці, при необхідності в захисних окулярах.)

- риштування  повинні бути міцними, стійкими, мати огородження не менше ніж 1,5м.

- використовувати  тільки справні  інструменти;

- дерев'яні ручки інструментів повинні бути добре пошліфовані, без сучків і зади-рин, і міцно з'єднані з полотном інструменту.

- забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край риштувань;

-  забороняється торкатись електропроводів і кабелів, що перебувають під напру-гою;

- категорично забороняється виконувати роботи електроінструментом з приставних драбин;

- не допускати натяжки і перекручування кабелю (шнура) і не піддавати його наван-

таженню;

- не допускати ударів, падіння електроінструменту і потрапляння на нього води і бруду;

- після закінчення роботи слід упорядкувати робоче місце, зібрати і скласти інстру-мент у спеціально відведене місце;

- після закінчення роботи необхідно вимити обличчя і руки.

* Організація робочого місця.

- робоче місце повинно бути добре освітлене природним світлом;

- на робочому місці не повинно бути зайвих матеріалів і будівельного сміття;

- робоче місце обладнують пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умо-       ви (освітлення, захист від протягів тощо);

- інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів;

- робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку; не допускати знаходжен-ня зайвих предметів , скупченості та розкидання інструментів і інших предметів.

* Опис технологічного процесу.

Перед тим, як приступити до суцільного вирівнювання поверхонь, її слід очистити від пилу, бруду, відшарувань та великих нерівностей, та захистити поверхню від корозії.

Для цього необхідно взяти грунтівку « KNAUF»  GRUNDIERMITTE , розвести  во-дою у співвідношенні 1:3 (1частина грунтівки і 3 частини води), або готову грунтівку « KNAUF»  ROTBAND  GRUND, візьміть валик або щітку – макловицю і занурте в ємність, відіжміть залишок грунтівки і нанесіть вертикальними рухами на поверхню. Тривалість висихання грунтівки протягом 6 годин.

Очищення поверхні                     Зняття пилу.                     Грунтування поверхні.

від напливів розчину.

Приготуйте  штукатурну суміш « KNAUF»  ROTBAND :

налийте в ємність чистої води, засипте суху штукатурну суміш, перемішайте суміш будівельним міксером до отримання однорідної маси.

Насипання штукатурної суміші                Перемішування штукатурної суміші                       « KNAUF»  ROTBAND .                                   « KNAUF»  ROTBAND.

Влаштування маяків:

-на поверхню нанесіть ліпки розчинової суміші приблизно на відстані 30 см один від одного. Відстань між маяками не повинна перевищувати довжину правила.

-притисніть маяк ;

-перевірте вертикальність встановленого маяка правилом.

Спочатку влаштовують кутові маяки, а потім всі інші.

Нанесення ліпків                 Влаштування  маяків.          Перевірка вертикальності

розчинових.                                                                         влаштованого  маяка.

Нанесення  штукатурної  суміші  « KNAUF»  ROTBAND на поверхню стін:

-наберіть штукатурною лопаткою

порцію розчину.

-піднесіть до поверхні і сильним

рухом скиньте її на стіну.

Так закидують розчином всю ділянку між

маяками. Залишають на 40-60 хвилин.

Розрівнювання нанесеної  розчинової суміші:

-візьміть в руки правило (довжина якого дорівнює

відстані між встановленими маяками),

-приставте його до поверхні і рухом знизу вгору

розрівняйте нанесений шар штукатурки, заповню-

ючи нерівності, якщо такі є на поверхні.

Затирання:

-візьміть губчасту терку,

-змочіть її рясно водою,

-затріть поверхню штукатурки

круговими рухами.

Після невеликої витримки (протягом 15 хвилин) до появи матової поверхні  широ-ким металевим шпателем із нержавіючої сталі поверхню штукатурки необхідно згла-дити.

Для того, щоб отримати більш гладку поверхню її необхідно протягом доби ретельно змочити водою і повторно згладити металевою теркою.

* Опорний  конспект.

*  Навчальний  елемент:  « Суцільне вирівнювання поверхонь».

Інструкційно – технологічна карта на тему:

«Суцільне вирівнювання поверхонь.»

* Відеоролик  за  силкою:    https://www.youtube.com/watch?v=EIWVOE6kutU

3. Закріплення нового матеріалу 13:00  -  14:30 год.

ДОПИШІТЬ  РЕЧЕННЯ.

1. Перед нанесенням штукатурної суміші поверхню необхідно ___________________

__________________________________________________________________________.

2. Грунтівку розводять ______________________________________________________.

3. Тривалість висихання грунтівки____________________________________________.

4. Штукатурну суміш перемішують ___________________________________________

__________________________________________________________________________.

5. При влаштуванні маяків ліпки наносять _____________________________________

__________________________________________________________________________.

6. Нанесений шар розчину розрівнюють_______________________________________

__________________________________________________________________________.

7. Затирання виконують_____________________________________________________

__________________________________________________________________________.

8. Поверхню згладжують____________________________________________________.

9. Для отримання більш гладкої поверхні її ____________________________________

__________________________________________________________________________.

10. Штукатурну суміш наносять ______________________________________________

__________________________________________________________________________.

11. Відстань між маяками ____________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4. Домашнє завдання: прочитати, закріпити новий матеріал.

Розробити технологічну карту на тему: «Суцільне вирівнювання поверхонь.»

Відповіді  надсилати  з  13:00 – 14:30  на вайбер  096-25-18-113.

Майстер виробничого навчання : Гончаренко С.М.