Дата проведення уроку 08.09.2020 р.

Професія:  «Штукатур.»

Група: МГШМ – 22.

Майстер в/н:   Гончаренко Світлана  Михайлівна      вайбер  096-25-18-113.

Урок № 10.

Тема уроку: Ремонт  простої  штукатурки.

Мета уроку:

навчальна: формування знань при простому оштукатурюванні поверхонь.

Дидактичне забезпечення уроку: опорний конспект, інструкційно-технологічна кар-та, навчальний елемент, технологічна карта, відеоролик, відео урок + силка.

Структура  уроку:

1. Повторення пройденого матеріалу 08:00 - 09:30 год.

(надати письмово відповіді на поставлені запитання, відповіді  надсилати  на           вайбер до 09:30 год.)

-  склад цементного розчину; його густина для кожного шару;

- технологія нанесення розчину на поверхню стелі;

- як виконують роботу при накиданні розчину на поверхню стін ковшем;

- як правильно тримати півтерок і якими рухами його пересувають при розрівнюван-ні розчину на поверхні стін;

- як виконують опорядження кутів (лузгів, усенків);

- безпечні  умови  праці при роботі з розчинами;

- безпечні умови праці при роботі на висоті.

2. Пояснення нового матеріалу 09:30 – 13:00 год.

* Інструктаж з ОП та БЖД.

- працювати слід в спецодязі (комбінезон або костюм, взуття на гумовій підошві, головне вбрання, рукавиці, при необхідності в захисних окулярах.),  який  повинний бути застебнутий на всі гудзики.

- риштування  повинні бути міцними, стійкими, мати огородження не меше ніж 1,5м.

- періодично очищати настил від будівельного сміття;

- використовувати тільки справні інструменти;

- дерев'яні ручки інструментів повинні бути добре пошліфовані, без сучків і задирин, і міцно з'єднані з полотном інструменту.

- забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край риштувань;

-  забороняється торкатись електропроводів і кабелів, що перебувають під напру-гою;

-категорично забороняється брати будь-який будівельний розчин руками;

- після закінчення роботи слід упорядкувати робоче місце: розвантажити риштуван-ня від будівельних матеріалів, інструментів; зібрати і скласти інструмент у спеціально відведене місце;

- після закінчення роботи необхідно вимити обличчя і руки; при можливості прийняти душ.

* Організація робочого місця.

- робоче місце повинно бути добре освітлене природним світлом;

- на робочому місці не повинно бути зайвих матеріалів і будівельного сміття;

- робоче місце обладнують пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умо-       ви (освітлення, захист від протягів тощо);

- інструменти і матеріали на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів;

- робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку; не допускати знаходжен-ня зайвих предметів , скупченості та розкидання інструментів і інших предметів.

* Опис технологічного процесу.

1.Простукування простої штукатурки:

- візьміть в руку молоток (штукатурну лопатку);

- його рукояткою необхідно пройтись по всій

поверхні простої штукатурки (завдати легкі

удари по штукатурці);

У тих місцях, де помічений глухий звук, необхідно очистити штукатурку (або штукатурка сама відпаде).

2.Очищення поверхні, де проста штукатурка відшаровується.

-візьміть в руку штукатурну лопатку;

-піднесіть до поверхні;

-зніміть штукатурку, де вона відстає від

поверхні.

3. Приготуйте вапняний розчин:

- в окремій посудині розведіть вапно

водою до утворення вапняного молока;

-насипте в ящик потрібну кількість піску.

-додайте вапняне молоко;

-добре перемішайте.

-перевірте густину приготовленого

вапняного розчину.

Склад вапняного розчину підбирають залежно від його призначення  і  якості вапна: для оббризку-1:2; 1:2,5; 1:3; для грунту- 1:2,5; 1:3; 1:4; для накривки-1:1,5; 1:2; 1:2,5.

4. Змочування  поверхні (дефектних місць) простої штукатурки.

-візьміть в праву руку щітку-макловицю;

-занурте її в ємність з водою до середини ворсу;

-відіжміть залишок води об край ємності;

-збризніть воду з щітки на дефектні місця.

5. Нанесення розчину на дефектні місця:

-візьміть в руку штукатурну лопатку (ковш);

-наберіть порцію розчину з ящика;

-піднесіть до поверхні і скиньте розчин.

6. Розрівнювання розчину:

-візьміть півтерок;

-притисніть до поверхні з

нанесеним розчином під

кутом 10-15 градусів до

поверхні;

-розрівняйте знизу вгору

(справа наліво) нанесений

шар розчину.

7. Затирання «вкругову»:

-візьміть в руку терку;

-притисніть полотно до поверхні;

-виконайте кругові рухи, спрямо-

вані проти годинникивої стрілки.

При затиранні розчин зрізається ребрами терки і переміщується по поверхні, запов-нюючи окремі западини і одночасно ущільнюючись. На ребра полотна набирається зрізаний розчин, який використовують для підмазки протирин і раковин, якщо вони зустрічаються під час затирання.

* Опорні  конспекти.

*  Навчальний  елемент.

* Інструкційно – технологічна карта на тему:

« Ремонт  простої  штукатурки.»

3. Закріплення нового матеріалу 13:00  -  14:30 год.

Тестове  завдання.

Оберіть  правильний  варіант  відповіді.

ТЕСТОВЕ  ЗАВДАННЯ

до  плану  уроку  по  темі:

« Ремонт  простої  штукатурки.»

Оберіть  правильний  варіант  відповіді:

1. Інструмент, за допомогою якого виконують простукування поверхні:

а). правило;

б) молоток;

в) зубило.

…………………………………………………………………………………………………

2. На якій відстані встановлюють ящик з розчином від стіни.

а). на відстані 1,5 м.;

б).на відстані 1,0 – 1,2 м.;

в). на відстані 2 м.

………………………………………………………………………………………………….

3. Під час зняття старої штукатурки яка відшаровується,навіщо змочувати по-

верхню.

а). спростити роботу штукатура;

б). з метою усунення пилу під час виконання роботи;

в). так треба.

.....................................................................................................................................................

4. Для штукатурення поверхонь у підвальних приміщеннях яку застосувують

штукатурку.

а). просту;

б). поліпшену;

в). високоякісну.

………………………………………………………………………………………………….

5. Який звук при простукуванні неміцної штукатурки?

а) глухий;

б) дзвінкий;

в) приглушений.

………………………………………………………………………………………………….

6). При приготуванні вапняного розчину що затворюють водою?

а). пісок;

б). вапно;

в). воду.

………………………………………………………………………………………………….

7). При змочуванні поверхні щітку занурюють…?

а). до половини ворсу;

б). повністю;

в). тільки кінець щітки.

………………………………………………………………………………………………….

8. Накидання розчину здійснюють :

а). совком;

б). півтерком;

в). штукатурною лопаткою.

………………………………………………………………………………………………….

9. Як укладають розчин на сокіл?

а). по середині;

б). в хаотичному порядку;

в). на бік, який спирають на ящик.

……………………………………………………………………………………………….....10. Для чого призначена терка?

а). для накидання розчину;

б). для затирання простої штукатурки;

в). для розрівнювання розчину.

………………………………………………………………………………………………….

11. Як повинен прилягати розчин до поверхні при нанесенні ?

а). края розчину повинні відставати від поверхні;

б). плотно до поверхні;

в). тісно.

………………………………………………………………………………………………….12). Для чого призначена терка?

а). для накидання розчину;

б). для розрівнювання розчину;

в). для затирання розчину.

………………………………………………………………………………………………….

4. Домашнє завдання: прочитати, закріпити новий матеріал.

Відповіді  надсилати  з  13:00 – 14:30  на вайбер  096-25-18-113.

Майстер виробничого навчання : Гончаренко С.М.