Дата проведення уроку  01. 06. 2020 р.

Професія:  «Штукатур.»

Група: МГШМ – 22.

Майстер в/н:   Гончаренко Світлана  Михайлівна      вайбер  096-25-18-113.

Урок № 12.

Тема уроку: Насікання поверхонь механізованими інструментами.

Мета уроку:

навчальна: формування знань при насіканні поверхонь механізованими інструмента-ми.

Дидактичне забезпечення уроку: опорні конспекти, інструкційно-технологічна кар-та, навчальний елемент, відеоролик  + силка.

Структура  уроку:

1. Повторення пройденого матеріалу 08:00 - 09:30 год.

(надати письмово відповіді на поставлені запитання, відповіді  надсилати  на           вайбер до 09:30 год.)

- як виконати підготовку цегляних поверхонь перед суцільним вирівнюванням;

- технологія приготування штукатурної суміші  «KNAUF»  ROTBAND;

- технологія нанесення штукатурної суміші «KNAUF»  ROTBAND на поверхню стін;

- за допомогою яких інструментів виконують розрівнювання нанесеного шару штука-турки;

- перелічте засоби індивідуального захисту;

- безпека праці при роботі з ручним інструментом.

2. Пояснення нового матеріалу 09:30 – 13:00 год.

* Інструктаж з ОП та БЖД.

- працювати слід в спецодязі (комбінезон або костюм, взуття на гумовій підошві, головне вбрання, рукавиці, при необхідності в захисних окулярах.),  який  повинний бути застебнутий на всі гудзики.

- риштування  повинні бути міцними, стійкими, мати огородження не меше ніж 1,5м.

- періодично очищати настил від будівельного сміття;

- використовувати тільки справні інструменти;

- забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край риштувань;

-  забороняється торкатись електропроводів і кабелів, що перебувають під напру-гою;

- оглянути комплектність та надійність кріплення деталей; справність кабелю (шну-ра);

- категорично забороняється працювати з приставних драбин електроінструментом;

- контролювати щоб кабель (шнур) електричного інструменту був захищений від ви-падкового пошкодження;

- не допускати натяжки і перекручування кабелю (шнура)  і не піддавати його наван-таженням;

- включати ручний електроінструмент, тільки встановивши його в робоче положення

- при зміні робочого місця, відключати прилад від мережі штепсельною виделкою;

- переносити ручний електроінструмент, взявши його виключно за рукоятку;

- не допускати ударів, падінь електроінструменту та попадання бруду і води на нього

- стежити за тим, щоб спецодяг під час роботи не торкався обертового робочого інст-рументу;

- після закінчення роботи слід упорядкувати робоче місце: розвантажити риштуван-ня від будівельних матеріалів, інструментів; зібрати і скласти інструмент у спеціально відведене місце;

- після закінчення роботи необхідно вимити обличчя і руки; при можливості прийняти душ.

При роботі з електроінструментом суворо забороняється:

- зупиняти обертовий робочий інструмент руками;

-торкатися в процесі роботи  до обертового робочого інструменту;

- залишати без нагляду увімкнене електрообладнання;

-самостійно ремонтувати електроінструмент;

-переносити електроінструмент з одного робочого місця на інше, не відключивши при цьому електродвигун.

* Організація робочого місця.

- робоче місце повинно бути добре освітлене природним світлом;

- на робочому місці не повинно бути зайвих матеріалів і будівельного сміття;

- робоче місце обладнують пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умо-       ви (освітлення, захист від протягів тощо);

- інструменти на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів;

- робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку; не допускати знаходжен-ня зайвих предметів , скупченості та розкидання інструментів і інших предметів.

* Опис технологічного процесу.

Для підготовки поверхонь, які важко піддаються обробці, використовують засоби малої механізації.

Для насікання поверхонь механізованим інструментом використовують електричні або пневматичні відбійні молотки.

Ручний електровідбійний молоток.

Склад ручного електровідбійного молотка:

- електричний кабель;

- рукоятка;

- вимикач;

- електродвигун;

- редуктор;

- патрон;

Під час роботи молотка обертальний момент від ротора електродвигуна передається на шестірню двоступінчастого редуктора, за допомогою якого обертальний рух пере-творюється на поступально-зворотний рух патрона, в обоймі якого закріплюється ро-бочий інструмент (троянка, зубило тощо).

Пневматичний  відбійний  молоток.

Принцип роботи: енергія, що отримується з двигуна або компресора, направляється до бойку. Він в свою чергу, штовхає піку, яка здійснює ударні рухи.

Перевага ударного пневматичного молотка – це повна відсутність іскор.

Технологічна послідовність виконання роботи:

1. Візьміть в руки  ручний електро-

відбійний молоток.

2. Закріпіть робочий інструмент

(троянку, зубило) .

3. Вімкніть електропровід

до електромережі.

4. Зробіть на поверхні насічки.

Глибина насічок 3-5 мм. на відстані 50-70 мм. одна від одної .

На 1 м. 2 поверхні повинно бути не менше 300 насічок.

Опорні  конспекти.

Інструкційно-технологічна карта .

«Насікання поверхонь ручним електровідбійним молотком.»

* Відеоролик  за  силкою:    1) https://www.youtube.com/watch?v=fb_4W7UfiIk.

3. Закріплення нового матеріалу 13:00  -  14:30 год.

(розв'яжіть кросворд).

КРОСВОРД

|  |  |  |  | 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
| 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) |  |  |  |  |  |  |

1. Він захищає робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища.

2. Електрична машина, в якій електрична енергія перетворюється на механічну.

3. Виїмка, бороздка – це …………..

4. Роз'єм швидкого підключення і відключення електроприладів за допомогою

електровиделки.

5. Він штовхає піку при роботі пневматичного відбійного молотка.

6. Зубчата або гідравлічна передача призначена для зміни кутових швидкостей і

обертових моментів.

7.  Передається з двигуна до бойка.

4. Домашнє завдання: прочитати, закріпити новий матеріал.

Розробити технологічну карту на тему:

«Насікання поверхонь ручним електровідбійним молотком.»

Відповіді  надсилати  з  13:00 – 14:30  на вайбер  096-25-18-113.

Майстер виробничого навчання : Гончаренко С.М.