Дата проведення уроку  02. 06. 2020 р.

Професія:  «Штукатур.»

Група: МГШМ – 22.

Майстер в/н:   Гончаренко Світлана  Михайлівна      вайбер  096-25-18-113.

Урок № 13.

Тема уроку: «Перетирання  штукатурки».

Мета уроку:

навчальна: формування знань при перетиранні  штукатурки.

Дидактичне забезпечення уроку: опорний  конспект, технологічна карта, навчальний елемент.

Структура  уроку:

1. Повторення пройденого матеріалу 08:00 - 09:30 год.

(надати письмово відповіді на поставлені запитання, відповіді  надсилати  на           вайбер до 09:30 год.)

- якими механізованими інструментами насікають поверхню;

- перелічте складові частини ручного електровідбійного молотка;

- принцип роботи електровідбійного молотка;

- перелічте складові частини пневматичного відбійного молотка;

- принцип роботи пневматичного відбійного молотка;

- безпека праці при роботі з електроінструментом.

2. Пояснення нового матеріалу 09:30 – 13:00 год.

* Інструктаж з ОП та БЖД.

- працювати слід в спецодязі (комбінезон або костюм, взуття на гумовій підошві, головне вбрання, рукавиці, при необхідності в захисних окулярах.),  який  повинний бути застебнутий на всі гудзики.

- риштування  повинні бути міцними, стійкими, мати огородження не меше ніж 1,5м.

- періодично очищати настил від будівельного сміття;

- використовувати тільки справні інструменти;

- забороняється класти інструмент на поручні огороджень або на необгороджений край риштувань;

-  забороняється торкатись електропроводів і кабелів, що перебувають під напру-гою;

- після закінчення роботи слід упорядкувати робоче місце: розвантажити риштуван-ня від будівельних матеріалів, інструментів; зібрати і скласти інструмент у спеціально відведене місце;

- після закінчення роботи необхідно вимити обличчя і руки; при можливості прийняти душ.

* Організація робочого місця.

- робоче місце повинно бути добре освітлене природним світлом;

- на робочому місці не повинно бути зайвих матеріалів і будівельного сміття;

- робоче місце обладнують пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умо-       ви (освітлення, захист від протягів тощо);

- інструменти на робочому місці розміщують так, щоб під час роботи не доводилось робити зайвих рухів;

- робоче місце необхідно утримувати в чистоті і порядку; не допускати знаходжен-ня зайвих предметів , скупченості та розкидання інструментів і інших предметів.

* Опис технологічного процесу.

Перетирання штукатурного шару (якщо на поверхні штукатурки є волосяні тріщини) здійснюється за таким алгоритмом:

1. Налийте  в ємність (відро) води.

2. Занурте в воду щітку-макловицю

до середини ворсу і зволожте

(збризніть)  водою  поверхню

штукатурки.

3. Приставте терку до поверхні

всією її площиною.

4. Перетріть  поверхню

штукатурки  коловими

рухами.

Опорний  конспект.

Навчальний елемент:           «Перетирання  штукатурки.»

ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТА

« ПЕРЕТИРАННЯ  ШТУКАТУРКИ.»

| ЕСКІЗ | ІНСТРУМЕНТ, ІНВЕНТАР. |
| --- | --- |
|  | 1. Ємність для води. 2. Штукатурна терка. 3. Щітка-макловиця. |
| СКЛАД РОБІТ. | МАТЕРІАЛИ. |
| 1. Змочування поверхні штукатурки. 2. Перетирання поверхні штукатурки. | 1. Вода. |
| ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ. | ОЦІНКА ЯКОСТІ. |
| 1.Робоче місце повинно бути добре освіт-лене природним світлом. 2.На робочому місці не повинно бути бу-дівельного сміття, зайвих матеріалів. 3.Матеріали, інструменти та інвентар по-винні бути зручно розташовані. | На поверхні не повинно бути: - волосяних щілин; - не перетертих місць. |
| ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС. | БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ПРАЦІ. |
| 1. Налийте в ємність чистої води. 2. Занурте щітку-макловицю в ємність з водою до середини ворсу. 3. Зволожте (збризніть) воду на поверхню штукатурки. 4. Візьміть в руку штукатурну терку. 5. Приставте терку до поверхні всією пло-щиною . 6. Перетріть поверхню штукатурки коло-вими рухами. | -Працювати слід в спец. одязі (костюм або комбінезон, взуття на гумовій підошві, го-ловне вбрання, рукавиці, при необхідно-сті в захисних окулярах). -Під час робіт на висоті помост потрібен бути в справному стані. - Працювати слід справним інструментом. |

3. Закріплення нового матеріалу 13:00  -  14:30 год.

1). Пронумеруйте правильну послідовність при перетиранні штукатурки.

-зволожте водою поверхню штукатурки.

-налийте в ємність води.

-перетріть поверхню штукатурки коловими рухами.

-занурте щітку-макловицю до середини ворсу.

-приставте  терку всією площиною до поверхні.

2). Позначте правильний варіант відповіді.

Засоби індивідуального захисту при виконанні будівельних робіт.

-робочий одяг.                                        -респіратор.

-головне вбрання.                                  -робоче взуття.

-окуляри.                                                 -рукавиці.

4. Домашнє завдання: прочитати, закріпити новий матеріал.

Відповіді  надсилати  з  13:00 – 14:30  на вайбер  096-25-18-113.

Майстер виробничого навчання : Гончаренко С.М.